空間需求校核

房間：

- 專案模型中先繪製好房間。

- 外掛安裝檔中提供的規範校核.xlsx檔，先編寫好所有的法規條件。
( 注意!! 模型中的房間名稱只要有包含規範校核.xlsx中的空間名稱(中文)，則會進行校核比對 )

- 房間規範/需求檢討：面積未符合規範即紅字顯示。

- 點選房間欄位，會自動移動至該房間視圖，進行檢驗。

- 修改房間後，可點選更新刷新房間資訊。

- 規範最大邊長檢討：檢核房間最大邊長。

- 淨高檢討：自動偵測房間放置點與上方板最短距離。

- 點選修改房間高度，會自動將房間限制偏移參數修改為淨高(m)的數值。

- 點選干涉檢查，會檢測房間空間內，是否有干涉到電扶梯或樓梯，有的話則於淨高中顯示星號。

- 未放置房間：提醒規範校核.xlsx中有要檢核的房間名稱，但模型中並無放置。

- 移除特殊符號：針對房間名稱的特殊符號，可增減命名條件，讓模型房間可與規範校核.xlsx進行名稱比對。
( Ex. 販賣店、”販賣店”，可加入移除特殊符號　”，則可進行名稱比對 )